| 模块 | 元件名称 | 推荐型号 | 数量 | 小计（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控核心 | ESP32 开发板 | ESP32-WROOM-32E | 1 | 21 | 支持 Wi-Fi + 蓝牙，多GPIO接口 |
| 图像识别模块 | 摄像头模块 | ESP32-CAM | 1 | 45 | 拍照识别，验证活体或人脸 |
| 移动感知模块 | 被动红外传感器 | HC-SR501 | 1 | 6 | 动态探测人体活动 |
| 活体验证模块 | 红外体温传感器 | MLX90614 | 1 | 25 | 无接触红外测温 |
| 环境监测模块 | 空气质量及温湿度传感器集成 | ENS160+AHT21 | 1 | 15 | 温湿度监测 |
| 车辆状态模块 | 霍尔传感器 | A3144 | 1 | 5 | 检测车门是否闭合 |
|  | ACC电压检测模块 | 电位器 | 1 | 8 | 判断车辆是否熄火 |
| 通信模块 | GSM模块 | AIR780E | 1 | 37 | 发送短信通知车主 |
| 执行机构 | 直流电机 | 5V 28YBJ-48*2+ULN2003*2 | 1 | 16 | 模拟车窗升降 |
| 报警提示模块 | 有源蜂鸣器高电平触发 | 常规模块 | 各1 | 10 | 声光报警 |
| LED灯 | 发光二极管 | 红黄蓝绿 | 4 |  |  |
| 电源模块 | DC稳压模块 | LM2596 5V,3.3V,ADJ可调电压；用提供5个3.3V;5个5V | 1 | 19 | 为ESP32与传感器供电 |
| 面包板与连线 | 面包板、杜邦线、电源线等 | - | 若干 | 20 | 实验连接 |
| 外壳与固定支架 | 亚克力板 / 3D打印件 | - | 1 | 30 | 系统组装 |
| 电容配件 |  |  1×1000µF 电解电容（16V，SIM900A）。  2×100µF 电解电容（16V，5V 轨，LM2596-5V 和 28BYJ-48）。  2×0.1µF 陶瓷电容（10V，3.3V 轨，MLX90614 和 ENS160+AHT21）。  2×0.1µF 陶瓷电容（10V，ESP32 和 ESP32-CAM，备选）。 |  |  |  |